# Л. Никольский

#### ПСЕВДОКВАДРАФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

Описываемый псевдоквадрафонический усилитель может совместно работать как с низкоомными, так и высокоомными источниками моно- и стереосигнала (проигрывателем, магнитофоном, тюнером и т. п.) и с любыми 10-ваттными громкоговорителями, имеющими модуль полного электрического сопротивления 8 Ом. Он обеспечивает пять режимов работы: «моно», «стерео», «псевдостерео», «псевдо-квадра-стерео» и «псевдоквадра-псевдостерео». Третий и пятый режимы предназначены для прослушивания монографических программ с эффектами, близкими соответственно к стереофоническому и квадрафоническому звучанию.

Чувствительность всех входов усилителя 200 мВ. Выходная мощность (по каждому каналу) составляет не менее 6 Вт. Диапазон воспроизводимых частот 60... 15 000 Гц. Коэффициент гармоник составляет около 1%. Диапазон регулировки тембра на частотах 100 Гц и 10 000 Гц не менее ±14дБ. Питается усилитель от сети неременного тока напряжением 127 или 220 В.

Функциональная схема усилителя приведена на рис. 1. Он имеет два идентичных канала усиления, каждый из которых состоит из предварительного усилителя У2 (УЗ), темброблока У4 (У5) и усилителя мощности У6 (У7), нагруженных на громкоговорители (через разъемы ШЗ и Ш4). К выходам усилителей мощности подключен блок индикации У9 со светодиодами Д1 и Д2. Входные цепи, коммутируемые переключателем В2, и фазовращатель У1 обеспечивают три основных режима работы: «моно», «стерео» и «псевдостерео». Каждый усилитель мощности нагружен на громкоговоритель. Кроме того, между выходами усилителей мощности включена первичная обмотка трансформатора Tpl, в его вторичной обмотке наводится разностный сигнал, который затем усиливается в блоке У8 и подается на два громкоговорителя (через разъемы Ш5 и Ш6), включенные противофазно. Такое построение усилителя обеспечивает еще два режима работы: «псевдоквад-ра-стерео», «псевдоквадра-псевдостерео».

Рис. 1. Функциональная схема усилителя:

У1 — фазовращатель; У2, УЗ — предварительный усилитель; У4, У5 — темброблок; У6. У7 — усилитель мощности; У8 — блок индикации; У9 — усилитель разностного сигнала

Псевдоквадраусилитель выполнен по модульному принципу. Модули предварительных усилителей и темброблоков соединены непосредственно, а между темброблоками и усилителями мощности включены сдвоенные переменные резисторы (1R8 и 2R8), являющиеся широкодиапазонным регулятором баланса стереоканалов. Такая схема регулирования баланса достаточно проста, ибо представляет собой в сущности дифференциальный плавный делитель напряжения, неограниченный добавочными постоянными резисторами. Применение этой схемы в данном устройстве оказалось возможным потому, что усилители стереоканалов имеют достаточный запас усиления.

Резистором R2 изменяют уровень сигнала в ква-драканалах. Единственный регулятор в квадракана-лах существенно упрощает эксплуатацию устройства, поскольку при такой схеме не требуется для квадраканалов отдельных регуляторов тембра и баланса; их функции принимают на себя одноименные регуляторы в усилителях стереоканалов. Такое упрощение допустимо потому, что, во-первых, квад-раканалы являются вспомогательными каналами, а во-вторых, это не противоречит и самой природе квадрафонии.

Громкость в каналах регулируют переменными резисторами 1R5 и 2R5. Цепочки R1C1 служат для подъема высокочастотной составляющей сигнала и для повышения отдачи пьезоэлектрического звукоснимателя на нижних частотах.

Рис. 2. Принципиальная схема фазовращателя

Рис. 3. Принципиальная схема предварительного усилителя

Принципиальная схема фазовращателя приведена на рис. 2. Он представляет собой двухкаскадный усилитель. Первый каскад выполнен на полевом транзисторе Т1, что дает возможность включить фазовращатель в высокоомные входные цепи. Второй каскад на транзисторе Т2 выполнен по схеме усилителя с разделенной нагрузкой, к которой (резисторы R2 и R4) подключена фазосдвигающая цепочка R5C1 с разделительными (выходными) конденсаторами СЗ и С4 соответственно для прямого и сдвинутого по фазе сигналов. Элементы R3 и С2 образуют развязывающий фильтр в цепи питания.

Принципиальная схема предварительных усилителей приведена на рис. 3. Они построены по схеме двухкаскадного усилителя с непосредственной связью. Первый каскад, чтобы получить высокое входное сопротивление, выполнен на полевом транзисторе T1, второй — на транзисторе Т2 структуры n-р-n. Резистор R3 служит для установки режима и выравнивания коэффициентов усиления предварительных усилителей в каждом из каналов. Цепочка R5C2 — развязывающий фильтр в цепи питания.

Рис. 4. Принципиальная схема темброблока

Принципиальная схема темброблока изображена на рис. 4. Он представляет собой совокупность частотнозависимых и регулируемых RC цепей, связанных (через конденсаторы С4 и С5) с входом и выходом усилительного каскада на транзисторе 77. Этот каскад компенсирует неизбежное затухание сигнала, вносимое пассивными RC цепями. Регулятор тембра, собранный по такой схеме, обеспечивая диапазон регулирования около ±14 дБ на частотах 100 Гц и 10 кГц, имеет коэффициент передачи на частоте 1 кГц почти равный единице (см. «Радио» № 11 за 1974 г.).

Рис. 5. Принципиальная схема усилителя мощности

Принципиальная схема усилителя мощности показана на рис. 5. Он собран на семи транзисторах по схеме, аналогичной схеме усилителя мощности электрофонов, например, «Вега-101-стерео» или «Аккорд-001-стерео». Однако для улучшения его характеристик несколько изменена схема выходного каскада. Сделано это согласно рекомендации, приведенной в «Радио» № 3 за 1977 г. на с. 38.

Сбалансированные с помощью транзистора Т6 входные сопротивления плечей выходного каскада (Т5, Т7) позволили существенно понизить нелинейные искажения усилителя мощности и обеспечить запас усиления за счет уменьшения глубины отрицательной обратной связи (через резисторы R5, R15).

Схема усилителя разностного сигнала аналогична схеме усилителя мощности.

Принципиальная схема блока индикации баланса стереоканалов изображена на рис. 6. Он представляет собой дифференциальный усилитель (микросхема Mсl и транзисторы 77 и Т2), нагруженный на светодиоды Д1 и Д2 (см. рис. 1). На выходы усилителя подается разностный (Л — П или П — Л) па-рафазный сигнал «постоянного» тока, формируемый двумя диодными мостами (Д1 — Д4, Д5 — Д8) и четырьмя резисторами (R1 — R4).

Подстроечными резисторами R5 и R6 устанавливают режим дифференциального усилителя и начальный уровень свечения светодиодов.

Рис. 6. Принципиальная схема блока индикации баланса

Принципиальная схема блока питания усилителя показана на рис. 7. Он состоит из трансформатора питания Tpl, мостового диодного выпрямителя (ДЗ — Д6), емкостного фильтра (С2 и СЗ) в цепи — 36 В. Напряжение — 22 В стабилизировано. Стабилизатор собран на транзисторе Т1 с опорными диодами Д1 и Д2. Лампа Л1 является световым индикатором включения псевдоквадраусилителя.

Рис. 7. Принципиальная схема блока питания

В сетевой цепи блока питания после сетевого выключателя (на схеме это не показано) есть две пары гнезд, предназначенных для включения вилок сетевых шнуров соответственно двух подключенных к усилителю источников программы, например, проигрывателя и магнитофона. Таким образом, при включении псевдоквадраусилителя сетевое напряжение одновременно подается и на источники программы, что повышает удобство эксплуатации конструкции в целом.

Конструкция и детали. Как уже упоминалось ранее, псевдоквадраусилитель представляет собой совокупность соединенных между собой по цепям сигнала отдельных функциональных модулей. Модульный принцип широко применяется в промышленной аппаратуре и представляет большое удобство для радиолюбителей, поскольку он обеспечивает возможность непрерывного совершенствования собранного устройства даже в процессе его эксплуатации. Действительно, для того чтобы устройство находилось на современном уровне, во всех отношениях выгоднее изготавливать отдельные модули или узлы и затем устанавливать их в устройство взамен морально устаревших, чем изготавливать новое устройство в целом.

Рис. 8. Конструкция плоского и объемного модулей

На рис. 8 приведены фотографии модулей плоской и объемной конструкции.

Внутренний вид псевдоквадраусилителя показан на рис. 9. Все узлы и модули, кроме усилителя разностного сигнала, выходных транзисторов, регуляторов и переключателей, смонтированы на дне корпуса. Модули крепятся к днищу с помощью винтов и стоек. Модуль усилителя разностного сигнала установлен на съемной крышке корпуса и соединен по цепям питания и сигналов двумя шнурами.

Радиаторы с выходными транзисторами, разъемы и переключатель В1 установлены на задней стенке, которая, как и дно, изготовлена из дюралюминия толщиной 2 мм. Остальные стенки и съемная крышка — из 10-миллиметровой фанеры. В крышке и в дне просверлены вентиляционные отверстия. Деревянные элементы корпуса с лицевой стороны оклеены шпоном, покрыты нитроглифталевым лаком и отполированы. Вентиляционные отверстия крышки «задрапированы» декоративной металлической решеткой. Такая же решетка установлена и на лицевой стенке корпуса.

Рис. 9. Внутренний вид псевдоквадрафонического усилителя

Схемы модулей не критичны к типам пассивных элементов. Потому для сборки усилителя можно использовать любые типы резисторов и конденсаторов, лишь бы они соответствовали указанным на схемах номиналам и были бы предусмотрены на напряжения и рассеиваемую мощность не меньшие, чем указано на схемах.

В качестве переключателя В1 можно использовать как двухполюсный тумблер, так и кнопочный переключатель П2К. Переключатель режимов работы В2 — галетный на три положения и три направления (одна плата).

Для формирования разностного сигнала можно использовать малогабаритный трансформатор (межкаскадный) от любого транзисторного приемника. Разместить его следует в экране и установить подальше от трансформатора питания.

Если возникает необходимость использовать громкоговорители, имеющие сопротивление меньше 8 Ом, то их следует соединить последовательно.

Трансформатор питания Tp1 изготовлен из трансформатора от телевизора «Рекорд» серии Б, имеющего сечение сердечника около 11 см2. Вторичная обмотка намотана заново. Она содержит 80 витков провода ПЭЛ 1,2 (отвод от 18-го витка).

Налаживание. Схема псевдоквадраусилителя не имеет каких-либо принципиальных особенностей, потому и налаживают его по известным правилам и методикам обычной транзисторной низкочастотной аппаратуры, то есть налаживание сводится к проверке правильности монтажа по схемам, к установке режимов работы транзисторов по постоянному току и т. д. Однако конструкция усилителя позволяет несколько упростить всю эту работу за счет разделения ее на два этапа. Первый этап — налаживание каждого модуля в отдельности, второй — налаживание усилителя в целом, когда его модули соединены между собой в соответствии со структурной схемой.

При налаживании модуля фазовращателя равенство сигналов на разделительных конденсаторах СЗ и С4 можно получить, подбирая резистор R2 либо R4. Цепочка R5C1 при среднем положении движка R5 должна сдвигать фазу синусоидального сигнала на 90° для частоты около 3000 Гц, чтобы обеспечить возможность выбора на слух желаемого характера эффекта псевдостерео на втором этапе налаживания усилителя.

При налаживании модулей фазовращателя и предварительных усилителей следует иметь в виду, что их коэффициенты передачи зависят соответственно от положения движков резисторов R1 и R3.

Налаживание блока индикации на первом этапе состоит в установке подстроечным резистором R6 некоторой средней яркости свечения светодиодов в отсутствии сигнала на его входах Л и Я. Резистором R5 можно несколько выравнять яркость свечения светодиодов.

На втором этапе сначала следует наладить каналы стерео Л и Я при нижнем (по функциональной схеме) положении движка резистора R8. При налаживании стереоканалов следует получить, во-первых, в верхнем по схеме и нижнем положении движка резистора R4 и в среднем положении движков 1R8 и 2R8 (для номинального уровня входного сигнала — 200 мВ, например, частотой 1000 Гц) выходную мощность в каждом канале 6 — 8 Вт. Во-вторых, в среднем положении регуляторов громкости и баланса необходимо добиться равенства сигналов Л и Я на выходах усилителя мощности в режиме «моно». В-третьих, должно быть равенство громкости звучания усилителя в режимах «стерео» и «псевдостерео». В-четвертых, следует удостовериться в правильности работы индикатора баланса.

Поскольку усилители имеют достаточный запас по усилению, то согласование выходной мощности с уровнем входного сигнала при выбранном коэффициенте отрицательной обратной связи в усилителях мощности (резисторы R5 и R15) можно обеспечить как путем подбора параметров цепочек R1C1R2, так и установкой балластных резисторов между модулями усилителя (резисторы на функциональной схеме не показаны).

Равенство уровней выходных сигналов левого и правого каналов для некоторого среднего положения движков регулятора громкости можно обеспечить путем изменения глубины обратной связи в одном из усилителей мощности, поскольку коэффициенты их передачи в основном уже выравнены по каналам на первом этапе.

Равенство громкости звучания усилителя в режимах «стерео» и «псевдостерео» устанавливается на слух в процессе прослушивания стереопрограммы путем подбора резисторов 1R4 и 2R4 и при переключении указанных режимов работы усилителя.

Для проверки работы индикатора баланса следует подать на вход усилителя синусоидальный сигнал и регуляторами баланса в режиме «моно» по измерителю уровня установить на выходах усилителей мощности равенство сигналов в каналах. При этом разностный сигнал будет равен нулю и потому этому условию, то есть условию баланса стереоканалов, должна соответствовать некоторая средняя и одинаковая яркость свечения светоднодов. Если это не обеспечивается, то следует повторить регулировки первого этапа налаживания. Если окажется недостаточным регулировок резисторами R5 и R6 (см. рис. 6), то следует попробовать поменять местами светодиоды или подобрать один из резисторов R1 — R4. В правильно налаженном индикаторе разбалансу Л>П соответствует увеличение яркости левого и уменьшение яркости правого светодиодов, при разбалансе Л<П, наоборот, ярче светится правый диод, слабее — левый. При значительном разбалансе того или другого знака соответственно один из диодов не светится совершенно.

Относительно визуального контроля баланса полезно знать следующее. Установка баланса по показаниям как индикаторов уровня выходных сигналов, так и с помощью данного индикатора принципиально правильна только при условии равенства сигналов Л и Я на входе усилителя, что справедливо лишь для режима «моно». Устройства, названные выше, даже в режиме «моно» могут служить индикаторами лишь электрического, но не акустического баланса каналов, поскольку они не учитывают ни технологического разброса характеристик левого и правого громкоговорителей, ни акустических свойств помещения, в котором они работают. Таким образом, любой из подобных индикаторов может быть индикатором только приблизительного акустического баланса.

Налаживание квадраканалов сводится к подбору балластного резистора R9 и к фазировке громкоговорителей ГрЗ и Гр4. Эти операции проводятся в процессе прослушивания стереопрограммы в режиме «стерео» при нормальной для слуха громкости и сбалансированности стереоканалов. В результате налаживания квадраканалов следует обеспечить, чтобы в верхнем положении движка резистора R8 все четыре громкоговорителя создавали звуковое поле такой структуры, при которой слушатель, находящийся в зоне наилучшего стереоэффекта, ощущал бы себя в центре исполнителей. Тогда резистором R8 можно будет выбирать любой практически достаточный уровень квадра от нуля до максимума, не опасаясь перегрузить усилитель разностного сигнала. Оптимальный уровень квадра относителен, так как он определяется и характером звуковой программы, и вкусом, и желанием слушателя. Однако следует отметить, что наилучший эффект квадра в режиме «псевдоквадра-стерео» должен обеспечивать объемность звучания при различимости источников звука (исполнителей) по фронту.

В заключение следует сказать, что если стереофония весьма требовательна к качеству источника звуковой программы (проигрыватель, магнитофон и т. д.) и усилителям, то еще более требовательны к ним псевдоквадрафонические системы. Потому хорошее псевдоквадрафоническое звучание в широком динамическом и частотном диапазонах можно обеспечить только при достаточно высоком качестве базовой стереофонической системы в целом.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat