# В. Бекетов

## ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕКУНДОМЕР

Описываемый здесь секундомер обеспечивает точность отсчета времени до 0,01 с, что позволяет использовать его на спортивных соревнованиях и тренировках — там, где требуется точная фиксация времени.

Секундомер может работать как в стационарных, так и в полевых условиях при температуре окружающей среды от — 30 до +50° С.

Питается он от сети переменного тока (220 В 50 Гц) или аккумуляторной батареи напряжением 12,6 В. Потребляемая мощность 12 Вт. Размер секундомера 440X310X80 мм, масса 3,5 кг.

Максимальное время отсчета 6 мин. В качестве эталона времени использован кварцевый резонатор, индикация — пятью индикаторными лампами. Передача запускающего и останавливающего импульса («Старт» и «Финиш») от датчиков старта и фотофиниша, для контроля нажимаются соответствующие кнопки на приборе.

Рис. 1. Структурная схема секундомера

Структурная схема секундомера дана на рис. 1. Задающий генератор ЗГ формирует импульсы с частотой следования 100 кГц, которые поступают на десятичные делители Д1, Д2, ДЗ. Делители преобразуют их в импульсы частотой 100 Гц (т. е. с периодом в сотую долю секунды). Импульсы с частотой 100 Гц поступают на электронный ключ ЭК с логическим элементом «И». Ключ включается и выключается управляющим триггером УТ. На раздельные входы этого триггера поступают импульсы с датчиков старта ДС и фотофиниша ДФФ. Импульсы электронного ключа поступают на пересчетные декады ПД1 — ПДЗ с коэффициентом пересчета 10, и ПД4, ПД5 с коэффициентом пересчета 6. Напряжение на выходах пересчетных декад управляет работой блока индикации ВИ.

Принципиальные схемы устройства приведены на рис. 2 — 8. Схема задающего генератора показана на рис. 2. На транзисторах 1Т1 и 1Т2 и кварце 1Пэ1 на 100 кГц выполнен кварцевый генератор синусоидальных колебаний. Кварц включен в цепь обратной связи. Формирующий каскад на транзисторе 1ТЗ превращает синусоидальные колебания в прямоугольные импульсы отрицательной полярности.

Рис. 2. Принципиальная схема задающего генератора секундомера

Десятичные делители Д1, Д2, ДЗ (рис. 3) собраны по идентичным схемам: четыре триггера на транзисторах 2Т1 — 2Т8 включены последовательно. Благодаря обратной связи с коллектора транзистора 2Т8 через диод 2Д9 на второй триггер коэффициент пересчета устройства равен 10. Использование в триггерах высокочастотных кремниевых транзисторов позволило обойтись без обычного закрывающего напряжения смещения и исключить «ускоряющие» конденсаторы, подключаемые параллельно резисторам в плечах триггеров.

#### Рис. 3. Принципиальная схема десятичных делителей

Электронный ключ с элементом «И» (рис. 4) выполнен на транзисторах ЗТ1, ЗТ2 и диоде ЗД1.

Рис. 4. Принципиальная схема электронного ключа с элементом «И»

Рис. 5. Принципиальная схема управляющего триггера

Управляющий триггер (рис. 5) собран на транзисторах 4Т1, 4Т2. На его раздельные входы подаются импульсы от датчиков старта и фотофиниша. Для контроля эти команды могут имитироваться нажатием кнопок 4В1 и 4В2.

Рис. 6. Принципиальная схема одной из пересчетных декад

В пересчетных декадах ЛД1 — ПД5 (на рис. 6 показана одна из них, остальные выполнены по аналогичным схемам) использованы тринисторы. При подаче на декаду напряжения питания транзистор 577 будет закрыт, пока напряжение на конденсаторе 5С11 не достигнет напряжения пробоя стабилитрона 5Д21. За это время через резисторы 5R1 — 5R10 и 5R11 — 5R20 заряжаются конденсаторы 5С1 — 5С10.

Когда же транзистор 577 откроется, будет подано напряжение на тринисторы 5Д1 — 5Д10.

Для установки декады в исходное (нулевое) состояние нажимают кнопку 5В1. При этом открывается тринистор 5Д1, и через него и резистор 5R12 разряжается конденсатор 5С2.

Диод 5Д12 предохраняет тринистор 5Д2 от попадания на его управляющий электрод отрицательного напряжения с резистора 5R12.

Первый импульс, подаваемый на вход декады, через конденсатор 5С12 поступает на базу транзистора 577 и закрывает его. В результате разрыва цепи прохождения тока тринистор 5Д1 закроется. После окончания входного импульса транзистор 577 открывается, происходит заряд конденсатора 5С2. Ток заряда, проходя через диод 5Д12 и управляющий электрод тринистора 5Д2, открывает три-нистор. При этом через тринистор и резистор 5R13 разрядится конденсатор 5СЗ. Декада готова к приходу следующего импульса.

Рис. 7. Принципиальная схема блока питания

Выходы декады подключаются непосредственно к катодам цифровой лампы блока индикации.

Для пересчета на 10 необходимо 10 тринисторных ячеек, а для пересчета на 6 — шесть ячеек. Так как ячейки соединены в кольцо, после воздействия каждого десятого импульса декада устанавливается в исходное состояние, и счет импульсов начинается сначала. Возникающий в этом случае на аноде три-ннстора 5Д1 импульс подается на вход следующей декады.

Блок питания (рис. 7) представляет собой преобразователь напряжения на транзисторах 6Т1, 6Т2 и имеет следующие выходные напряжения: +200 В для питания индикаторных ламп ИН-1; +30 В для питания пересчетных декад; +12 В для питания электронного ключа и датчика фотофиниша; +7,5 В для питания задающего генератора и делителей.

Для питания в стационарных условиях предусмотрен выпрямитель на 12,6 В.

Рис. 8. Принципиальная схема датчика фотофиниша

Датчик фотофиниша (рис. 8) — это ждущий мультивибратор на транзисторах 7T1 и 7Т2 с электронным ключом на транзисторе 7ТЗ. В цепь базы транзистора 777 включен фоторезистор 7R1, при затенении которого срабатывает мультивибратор.

Конструкция и детали. Секундомер смонтирован в корпусе, изготовленном из листового алюминия размером 440X310X80 (рис. 9). Все блоки собраны на печатных платах из стеклотекстолита толщиной 1 мм. Их расположение показано на рис. 10.

Стартовый датчик состоит из металлической планки с магнитом и герконом, который размыкается в момент старта.

Рис. 9. Внешний вид секундомера

Фоторезнстор датчика фотофиниша установлен в алюминиевой трубке диаметром 30 и длиной 300 мм. выкрашенной внутри в черный цвет. Осветитель фотофиниша состоит из лампы накаливания (12,6 В, 2 Вт) и фотообъектива РО-106-А.

Рис. 10. Расположение деталей и печатных плат в корпусе секундомера

Ввиду того, что секундомер должен работать в широком диапазоне температур и при повышенной влажности, детали для него следует отбирать особо тщательно. Например, электролитические конденсаторы брать типа ЭГЦ, резисторы — МЛТ. Собранные блоки желательно покрыть влагозащитным лаком.

Кнопка 5В1 изготовлена из переключателя П-2-К с удаленным фиксатором, кнопки 4В1 и 4В2 — КМ-1-1.

Транзисторы блока питания установлены на алюминиевых радиаторах. Трансформатор 6Тр2 намотан на двух кольцах из феррита 2000НМ диаметром 32 мм, сложенных вместе. Его обмотка I содержит 80 витков провода ПЭВ-1 0,51 с отводом от середины, обмотка II — 60 витков провода ПЭЛШО 0,27 с отводом от середины, обмотка III — 600 витков провода ПЭВ-1 0,12, обмотка IV — 90 витков провода ПЭВ-1 0,25. Дроссели 6Др1 и 6Др2 намотаны на таких же ферритовых кольцах и содержат по 250 витков провода ПЭВ-1 0,41. В качестве 6Тр1 применен готовый трансформатор ТН-32. Можно применить любой силовой трансформатор, имеющий вторичную обмотку на 12 В, мощностью не менее 15 Вт.

Налаживание секундомера следует начать с проверки напряжения на выходе блока питания. Далее с помощью осциллографа проверяют наличие импульсов задающего генератора и измеряют их частоту цифровым частотомером. Частота должна быть равна 100 000±0,2 Гц. Если она отличается на большую величину, необходимо подстроить генератор дополнительным подстроечным конденсатором. Если частота выше, его включают параллельно кварцевому резонатору, если ниже — последовательно.

Проверяют осциллографом и частотомером исправность делителей Д1, Д2, ДЗ. Затем, нажимая кнопки 4В1 и 4В2 (подключив к выходу элемента «И» осциллограф), убеждаются в исправности электронного ключа и управляющего триггера.

Подав импульсы на вход пересчетных декад, проверяют их исправность.

При необходимости измерения больших периодов времени можно увеличить число пересчетных декад, выполнив их по аналогичной схеме.

Подробное описание делителей и пересчетных декад, а также чертежи печатных плат приведены в журнале «Радио» (1974, № 9, с. 51; 1975, № 3, с. 49 и № 7, с. 49).

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat