Ю. Мединец (UB5UG)

УКВ SSB ТРАНСИВЕР

Трансивер предназначен для любительской радиосвязи в диапазоне 144 МГц. Основной его особенностью, отличающей от известных до сих пор конструкций, является высокая частота формирования SSB сигнала (24 МГц), для чего использован фильтр на гармониковых кварцевых резонаторах. Большая часть усиления приемника (супергетеродинного типа) приходится на усилитель НЧ, как в приемнике прямого преобразования. Усилители ПЧ и ВЧ построены на так называемых реверсивных каскадах, специально разработанных для использования в трансиверах.

Устройство отличается и рядом оригинальных конструктивных решений. Так, в качестве УКВ контуров использованы отрезки линий из коаксиального кабеля, применена настройка на частоту корреспондента короткозамкнутой линией, не требующей верньерного механизма, монтаж выполнен планар-ным способом (оборотная сторона платы представляет собой сплошной лист фольги, являющийся общим проводом).

Мощность передатчика трансивера 5 Вт, коэффициент шума приемника 4 КТО.

Трансивер достаточно прост в изготовлении и настройке, а комплект его деталей (по оптовым ценам) стоит около 30 руб.

Принципиальная схема трансивера приведена на рис 1. Приемник состоит из одного каскада усиления ВЧ, преобразователя с гетеродином плавного диапазона, содержащего генератор и три удвоителя, двух каскадов усиления ПЧ, смесительного детектора с опорным гетеродином, содержащим буферный каскад, и трехкаскадного усилителя НЧ,

Антенна Ан1 подключается к входному контуру усилителя ВЧ, состоящему из отрезков линий L52, L50 и конденсаторов С66, С67, через отрезки L29, L48, общая длина которых равна половине длины волны. Линия L29, L48 в режиме приема замыкается посередине контактами переключателя В1. Конденсатор С67 служит элементом связи контура с антенной, с помощью конденсатора С66 контур подстраивается в резонанс.

Усилитель ВЧ собран на транзисторе Т29, включенном по схеме с общим эмиттером. Смещение подается в его эмиттерную цепь. Транзистор ТЗО в режиме приема включен, и его коллекторный переход используется как элемент нейтрализации, поскольку коллектор транзистора Т29 и база транзистора ТЗО подключены по отношению к сигналу в противофазе (длина отрезка L5I составляет половину длины волны).

Между выходом усилителя ВЧ и смесителем на диодах Д21, Д22 включен резонатор — отрезки линий L45 — L47, L49, электрическая длина которого (с учетом емкости, вносимой подстроечным конденсатором C6J) равна половине длины волны. Такой резонатор выгоден тем, что позволяет разнести на плате элементы усилителя, подстройки и нагрузки и в отличие от четвертьволнового дает симметричную резонансную кривую.

Коллектор транзистора Т29 и смеситель подключены к резонатору между пучностями тока и напряжения, чем достигается согласование.

Смеситель собран по балансной (относительно гетеродина) схеме. Напряжение гетеродина частотой 120 МГц подается через инвертирующий трансформатор, образованный катушками L24, L25, который подключен к выходу третьего удвоителя гетеродина (коллекторам транзисторов Т22, Т24).

Удвоитель собран по двухполупериодной схеме, эффективной и хорошо подавляющей первую — наиболее мощную-- гармонику. Для лучшей фильтрации высших гармоник в его выходную цепь включен резонатор из отрезков линий L38, L39, L41, L43 общей длиной в полволны, аналогичный резонатору L45 — L47, 149.

Второй и первый усилители аналогичны третьему за исключением того, что в них в качестве нагрузок использованы контуры с сосредоточенными постоянными.

Генератор плавного диапазона собран на транзисторе Т2 по схеме с общей базой. В цепь обратной связи каскада включен кварц Пэ2 (на 15 МГц).

Последовательно с кварцем включена катушка индуктивности L16, уменьшающая частоту генерации. Эта катушка выполнена на тороидальном феррито-вом сердечнике для увеличения связи с короткозам-кнутым витком L17, длина которого изменяется узлом настройки L53. Таким образом, изменяется индуктивность катушки и соответственно частота генератора. Длина короткозамкнутого витка L53 изменяется положением пружинной перемычки на двухпроводной печатной линии, выполненной в виде кольца, центр окружности которого совпадает с осью настройки. Шкала настройки при этом близка к линейной, поскольку компенсируются два нелинейных закона: крутизна перестройки частоты генерации с увеличением индуктивности возрастает, а крутизна перестройки индуктивности короткозамкну-тым витком — снижается.

Точное значение частоты кварца Пэ2 fкв определяется по формуле:

где fвх.макс — высшая частота перекрываемого диапазона трансивера,

fп — промежуточная частота (в данной конструкции 24 МГц).

Конденсатором С20 устанавливают нижнюю границу диапазона. Диапазон трансивера рекомендуется установить не шире 500 кГц.

Рис. 1. Принципиальная схема трансивера

Для перестройки плавного гетеродина в режиме приема служит варикап Д5, смещение на который снимается с переменного резистора R8, ручка которого выведена на переднюю панель. Для установки частоты передатчика посередине диапазона перестройки служит резистор R7 с ручкой под шлиц.

Два одинаковых каскада усилителя ПЧ собраны на транзисторах Т19, Т20 и Т25, Т26. В режиме приема работают транзисторы Т19 и Т25, а сопряженные с ними по характеристикам транзисторы Т20 и Т26 служат элементами нейтрализации. Рабочее смещение подается на эмиттеры через резисторы R31, R39 и регулятор усиления ПЧ R41. Диод Д25 защищает эмиттерные переходы транзисторов Т19 и Т25 от пробоя в режиме передачи.

Нагрузкой второго каскада усилителя ПЧ служит фильтр из четырех кварцевых пластин, собранный по распространенной дифференциально-мостовой схеме. Конденсаторы С26, С28, С34. С35, включенные параллельно кварцам ПэЗ — Пэб, сужают резонансный интервал до оптимального значения 1,5 кГц, что при разносе частот кварцев, также равном 1,5 кГц, дает полосу пропускания 3 кГц. Частоты кварцев, расположенных по диагонали, должны быть одинаковы с точностью до десятков герц. Пары конденсаторов С26, С28 и С34, С35 подбирают с точностью до 0,1 пФ. Это необходимо для глубокого подавления нижней боковой полосы (более 40 дБ).

Смесительный детектор, собранный на диодах Д8, ДР, аналогичен смесителю на диодах Д21, Д22. Опорный гетеродин на 24 МГц состоит из генератора на транзисторе 77 и буферного каскада на транзисторе 75. Последний устраняет фазовую модуляцию гетеродина сильным сигналом: мера, необходимая на высокой частоте формирования.

Со средней точки катушки L4 напряжение НЧ подается на первый усилитель НЧ, в котором использованы транзисторы Т9, TIL

Резистор R17 необходим только в режиме передачи, его сопротивление мало по сравнению с входным сопротивлением каскада.

Первый каскад усилителя НЧ, как и последующие (Т 14, Т16, Т21, Т23, Т27, Т28), собран на составном транзисторе. Поэтому он имеет высокое входное сопротивление и низкое выходное, что позволяет ослабить паразитную обратную связь в усилителе и обеспечивает коэффициент усиления тракта до миллиона.

Резистор R23, изменяющий напряжение питания первого каскада, служит регулятором громкости. Блокировочные конденсаторы С18, С32, С44 и С53 ограничивают полосу пропускания усилителя.

Оконечный каскад усилителя НЧ выполнен на транзисторах Т21, Т23, Т27, Т28 и имеет- автоматическую регулировку рабочей точки подгибающей сигнала. Конденсатор С54 заряжается от напряжения сигнала через диод Д15, и на его нижней по схеме обкладке появляется отрицательный потенциал, который подается на базу транзистора Т21. В результате напряжение на его коллекторе растет и сигнал усиливается без ограничения.

Для работы на низкоомную нагрузку (60 Ом) служат два выходных эмиттерных повторителя на транзисторах Т27, Т28. Диоды Д18, Д19 включены для уменьшения постоянного тока через громкоговоритель Гр1 и выходной каскад в момент молчания.

Электролитический конденсатор С45 улучшает развязку по питанию между оконечным и двумя предварительными каскадами усилителя НЧ. Конденсатор С31 устраняет шорохи при регулировке громкости. Отрезок линии L42 служит развязывающим фильтром.

В режиме передачи сигнал от микрофона Мk1 через развязывающий фильтр L27 поступает на каскад усилителя НЧ на транзисторах Т4, Т6, Т7, а затем подается на смеситель (Д8, Д9), подавляющий несущую. После этого кварцевый фильтр выделяет верхнюю боковую полосу, которая усиливается каскадами усилителя ПЧ Т20 и Т26 (в режиме передачи они меняются ролями с Т19, Т25).

Усиленный SSB сигнал подается на смеситель (Д21, Д22) и преобразуется в сигнал частоты 144 МГц, который усиливается каскадом на транзисторе ТЗО реверсивного усилителя ВЧ. За ним следуют три каскада усилителя мощности на транзисторах Т18, Т13 и ТЗ, Т8. Первые два — однотактные, работают в классе А. Их нагрузками служат контуры на линиях L33 — 136, включенные по схеме Г-фильтра (Г-фильтр эквивалентен фильтру верхних частот, он хорошо фильтрует сигналы гетеродина и ПЧ).

Конденсаторы С29, С41 замыкают цепь по высокой частоте.

Для согласования выходных сопротивлений транзисторов с сопротивлением нагрузки их коллекторы подключены к части линяй L35, L36 и L33, L34.

С23 и СЗЗ — конденсаторы связи, С24 и С38 — конденсаторы, служащие для подстройки контуров в резонанс. Взаимной регулировкой емкостей можно изменять коэффициент усиления тракта в широких пределах, добиваясь устойчивого усиления.

Выходной каскад передатчика двухтактный: коллекторы и базы транзисторов ТЗ, Т8 соединены полуволновыми отрезками линий L31 — L32, обеспечивающими сдвиг фаз на 180°. Благодаря включению линий входной и выходной контуры сделаны несимметричными, их элементы и сами транзисторы разнесены на плате. Это обеспечило лучший отвод тепла, сделало ненужной экранировку входной и выходной цепей каскада. В остальном схема выходного каскада аналогична схеме предыдущих каскадов.

Выходной контур передатчика составляют кон-денсаторы G2 и С6 и отрезки линий L28, L30. Он также выполнен по схеме Г-фильтра. В отличие от распространенного П-фильтра он имеет меньшую емкость конденсатора связи и хорошо защищает транзисторы оконечного каскада от внешних воздействий.

В режиме передачи отрезок L29 длиной в четверть волны замыкается контактами переключателя В1 и не шунтирует антенну (его разомкнутый конец имеет большое сопротивление). Выход реверсивного усилителя ВЧ (коллекторная цепь транзистора ТЗО) через контакты переключателя В1 и отрезки линий L40, L48 подключается ко входу усилителя на транзисторе Т18.

Возможная схема включения телеграфного ключа В2 показана на рис. 1 штриховыми линиями. Диоды должны быть установлены непосредственно у места подключения.

Смещение в эмиттерные цепи каскадов усилителей ВЧ и ПЧ, а также опорного генератора снимается с делителя на диодах Д12, Д14, Д16 и резисторе R36. Напряжение 0,8 В с диода Д12 через контакты переключателя В1 подается на эмиттеры транзисторов Т19, Т25, работающих в режиме приема, и ТЗО — в режиме передачи. Одновременно через контакты переключателя подается питание + 12 В на модулятор (транзисторы Т4, Т6, Т7) и усилитель НЧ приемника. Напряжение — 1,6 В в режиме передачи подается на эмиттеры транзисторов Т20, Т26, ТЗ, Т8, Т13 и Т18, а в режиме приема — Т29. Смещение на эмиттеры транзисторов Т1, Т5 поступает постоянно. К этому же источнику — 1,6 В подключены резисторы R7, R8, с которых подается смещение на варикап.

Конструкция и детали. Вся электрическая цепь трансивера, за исключением регуляторов усиления, органа подстройки и громкоговорителя, помещается на одной плате из двустороннего фольгирован-ного стеклотекстолита СФ-2 толщиной 2 мм. Чертеж этой платы и расположение деталей приведены на рис. 2. Перед монтажом плату следует зачистить тонкой шкуркой и покрыть спирто-канифольным флюсом с помощью кисти или тампона. Это значительно ускорит последующий монтаж, так как не будет нужно зачищать места пайки отдельно. Флюс с готовой платы можно не смывать. Все элементы паяют внакладку, низко над платой. Корпусные выводы пропускают в отверстия и припаивают к общему проводу — слою фольги — непосредственно в месте расположения элемента. Такое расположение элементов локализует электрические поля, ослабляет емкостные и индуктивные связи, а отсутствие общих соединительных проводов для разных деталей ослабляет и гальванические паразитные связи. Поэтому трансивер не требует какой-либо дополнительной экранировки, и конструкция получается весьма простой.

Детали узла настройки показаны на рис. 3 и 4.

Данные катушек L1 — L25 и дросселей приведены в табл. 1 и 2 соответственно. Катушки и дроссе ли Др1, Др4 намотаны на кольцах К7Х4Х2 из феррита ЗОВЧ (по одному кольцу). Остальные дроссели намотаны на кусочках спички (виток к витку). Провод — ПЭВ-2 0,25.

Рис. 2 Печатная плата трав-сивера и расположение деталей на ней

Отрезки кабеля располагают со стороны слоя фольги. Концы их разделывают на длине 8 мм по внешней изоляци и на 4 мм — по внутренней. Оплетку собирают в один плоский жгут в секторе 90 — 180° и отгибают под прямым углом к кабелю. Оплетку припаивают к слою фольги на расстоянии 2 — 3 мм от внешней изоляции кабеля. Жилу припаивают к печатным проводникам с другой стороны без «слабины».

Размеры отрезков заготовок кабеля (применен кабель РК-50-2-13) приведены в табл. 3.

Переключатель В1 — П2К. Его также припаивают к печатным проводникам внакладку, для чего выводы с одной стороны отгибают под прямым углом. Чтобы они не ломались, их на время изгиба укрепляют пластинкой из стеклотекстолита с пропилом, куда должен войти ряд выводов. Сверху выводы укорачивают до длины 2 мм.

Рис. 3. Печатная плата узла настройки (стеклотекстолит толщиной 2 мм)

Постоянные резисторы — ОМЛТ-0,125, переменные — СПЗ-Зб (R7) и 1СП-1А (остальные). Конденсаторы подстроечные — КПК-МП, КПК-1 (С2нС6) и КПВМ-3 (С20), электролитические — К50-6, остальные — . К10-7, КД-1 или КМ. Номиналы элементов некритичны. Блокировочные конденсаторы емкостью 0,U1 мкФ всюду (кроме блокировочных в усилителе НЧ) могут быть заменены конденсаторами емкостью 3300, 4700 или 6800 пФ. Желательно применить конденсаторы с толстыми выводами — толщиной 0,5 — 0,7 мм (миниатюрные конденсаторы с тонкими - — 0,3 мм — выводами работают плохо). При толстых выводах номинал 2200 пФ может быть заменен 1500 или 3300 пФ, а номинал 160 пФ — 100 — 300 пФ. Все резисторы могут быть взяты не только указанных, но и смежных номиналов.

Таблица 1

| Обозначение по схеме | Число витков | Примечание |
| --- | --- | --- |
| L1 L2 | 12, отвод от 1 сверху 1 | — |
| L3 14 | 16 16+ 16 | Намотка в три провода |
| 15 L6 | 14 4 + 4 | Намотка в два провода |
| L7 | 12, отвод от 4 сверху | — |
| L8 | 2 + 2 | Поверх L9 |
| L9 | 14 | — |
| L10 | 2 | — |
| L11 L12 | 2 + 2 14 | Поверх U 2 |
| L13 | 2 | — |
| LI 4 LI5 | 24, отвод от 2 сверху 4+4 | — |
| L16 | 26 | — |
| 117 | 2 | — |
| L18 | 3 | — |
| L19 | 12 | — |
| L20 | 2 + 2 | Поверх L19 |
| L21 | 2 | — |
| 122 | 6 | — |
| 123 | 1+3 | Поверх L22 |
| L24 L25 | 6 6 + 6 | Намотка в три провода |

Рис. 4. Детали поворотной части узла настройки: 1 диск, алюминий; 2 - втулка, латунь: 3 планка, лента бронзовая Бр.Б2-Т0,5; -4 — контакт, лента бронзовая Бр.Б2-M0,15

Таблица 2

| Обозначение по схеме | Число витков |
| --- | --- |
| Др1 | 20 |
| Др2, Дрб, Др8, Др9 | 10 |
| ДрЗ - Др5, Др7 | 16 |

Группы транзисторов в пределах указанного типа могут быть любыми. Чтобы облегчить настройку, не рекомендуется использовать транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока меньше 20 и более 150. Относительно редкий транзистор КТ610 может быть заменен на КТ904 или КТ606 с любым буквенным индексом. При отсутствии мощных транзисторов в выходные каскады (ТЗ, Т8, Т13) можно поставить транзисторы типа КТ603 с радиаторами и резисторами сопротивлением по 150 Ом в эмиттер-ных цепях. Правда, мощность передатчика при этом падает в 3 — 5 раз.

Таблица 3

| Обозначение по схеме |  | Длина, мм |
| --- | --- | --- |
| L26 |  | 680 |
| L27, | L40, L42, L44 | По месту |
| L28, | L33, L35, L52 | 100 |
| L29, | L48 | 350 |
| L30, | 145 | 40 |
| L31, | 132, L51 | 690 |
| L34, | L36, L37, 143, 149, 150 | 60 |
| L38 |  | 80 |
| L39 |  | 220 |
| 141 |  | 240 |
| 146 |  | 210 |
| L47 |  | 200 |

Замена магнитопроводов контурных катушек нежелательна. Феррит ЗОВЧ настолько отличается от прочих марок (в лучшую сторону), что эквивалентную замену указать невозможно. Можно разве что заменить кольца ЗОВЧ в дросселях на 50ВЧ, 60НН и пр.

Конструкция корпуса показана на рис. 5. В качестве радиаторов у транзисторов типа КТ904 использованы отрезки латунного стержня диаметром 20 мм с резьбовым отверстием для винта крепления транзистора. Нижний торец стержня прижимается к дну корпуса винтом МЗ. Радиатор транзистора типа КТ610 — пластинка размером с пятикопеечную монету.

Настройка. Для настройки трансивера нужны следующие приборы: авометр (ТЛ-4 или аналогичный); генератор сигналов (ГМВ, Г4-44 или любой другой, дающий стабильный сигнал в диапазоне 144 МГц); измерительный приемник с конвертором на 144 МГц; генератор звуковых частот (ГЗ-20, ГЗ-33 и др.). Кроме того, потребуется антенна с фидером сопротивлением 50 или 70 Ом и КСВ менее 1,2, а также вспомогательный диод ГД508А (для измерения напряжения ВЧ).

Прежде всего необходимо омметром проверить цепь питания трансивера и убедиться в отсутствии короткого замыкания (сопротивление должно быть не менее 1 кОм).

Переключатель В1 устанавливают в положение «Прием». Включают питание и проверяют напряжение на диодах Д12 и Д14, Д16: оно должно быть приблизительно равным 0,8 и 1,6 В. Измеряют постоянные напряжения в точках. На коллекторах транзисторов Т11, 116, Т23 по отношению к корпусу должно быть 0,5 — 2 В, на эмиттере транзистора T28 — 0,2 — 0,6В, на резисторах R6 и R12 — 0,5 — 0,7 В, на резисторах R31 и R39 — 0,3 В, на резисторах R42 и R11 — 1 В.

Подключают вольтметр (шкала 1 — 3 В) через вспомогательный диод к катушке L2. Вращая ротор конденсатора С4, устанавливают максимум показаний (ориентировочно 0,3 В), что соответствует оптимальной настройке. Прослушивают сигнал опорного генератора на приемнике.

Подключают вольтметр (уже без диода) к резистору R2L Конденсатор С20 устанавливают на минумум емкости, узел настройки L53 — на минимальную длину короткозамкнутой линии. Вращая ротор конденсатора С17, устанавливают максимум показаний вольтметра (0,3 — 1В). Прослушивают на приемнике сигналы и этого генератора.

Переводят движок узла настройки в положение максимальной длины линии. Вращая ротор конденсатора С20, устанавливают частоту генерации 15 МГц, что соответствует частоте настройки тран-снвера точно на частоту 144 МГц. Подключают вольтметр к резистору R28. Вращая ротор конденсатора С37, добиваются максимума показаний.

Так же регулируют емкость конденсатора С47 по максимуму напряжения на резисторе R34 (оно должно быть равно 1 — 2 В).

Подключают вольтметр с диодом к катушке L24 и настраивают контур конденсатором С57 по максимуму напряжения (должно быть 0,3 — 0,6 В).

Чтобы не настроить ошибочно какой-либо контур не на вторую гармонику, рекомендуется при настройке подключать к подстроенному конденсатору четвертьволновый, замкнутый на другом конце отрезок кабеля (с учетом укорочения). После настройки отрезок отсоединяют, и контур будет настроен на нужную частоту. Впоследствии его можно подстроить в небольших пределах по сигналу. Такие вспомогательные отрезки кабеля полезно заготовить на все промежуточные частоты гетеродина: 30, 60 и 120 МГц.

Устанавливают регуляторы усилителя по ПЧ и НЧ на максимум усиления и настраивают по максимуму собственных шумов конденсаторы С50 и С58.

Принимают трансивером какой-нибудь сигнал из эфира пли от сигнал-генератора. Настраивают конденсаторы С61, С66 и С67 по максимуму громкости. Также подстраивают конденсаторы С27, С50 и С58.

Рис. 5. Детали корпуса трансивера

Изменяя частоту настройки трансивера, оценивают на слух частотную характеристику тракта. Конденсатором С8 устанавливают частоту опорного генератора такой, чтобы было слышно только биение верхней боковой полосы (при перестройке приемника вверх по частоте тон биения верхней боковой понижается). При этом частоты 300 — 400 Гц верхней боковой не должны подавляться. Нижняя боковая должна быть подавлена максимально (увеличить подавление нижней боковой можно подстройкой конденсатора С27). Максимум подавления рекомендуется установить на частоте биений 1 — 1,5 кГц.

В некоторых случаях тракт ПЧ или НЧ может самовозбудиться. Самовозбуждение по ПЧ устраняют увеличением сопротивлений резисторов R31 и R39, по НЧ — уменьшением сопротивлений резисторов R25, RJ9, а также соединением корпуса конденсатора С22 с корпусом платы. Помогает также шунтирование коллекторной цепи транзистора Т7 резистором 8,2 кОм.

В правильно настроенном приемнике трансивера около частоты 144 МГц слышна метка — шестая гармоника частоты 24 МГц опорного гетеродина.

Ставят переключатель в положение «Передача». Измеряют напряжения на эмиттерных резисторах: на R30, R37 должно быть 0,8 — 1,2 В, на R9, R16, R20 и R27 — 0,8 — 1 В, на R40 — 1 В. На эмиттере транзистора Т7 по отношению к корпусу должно быть напряжение 3 — 4 В. Подключают вольтметр с диодом между общей точкой соединения конденсаторов СЗЗ, С38 и отрезка L35 и линией +12 В. Поднеся микрофон близко ко рту, произносят протяжно звук «а». Установив ротор конденсатора СЗЗ на минимум емкости, настройкой конденсатора СЗЗ получают максимум показаний вольтметра (приблизительно 2-3 В).

При отсутствии сигнала стрелка должна спадать до нуля.

Переносят щуп с диодом в общую точку соединения конденсаторов С23, С24 и отрезка L33. Ротор конденсатора С23 ставят на минимум емкости. Настраивают конденсатор С24 и подстраивают конденсаторы СЗЗ, СЗЗ по максимуму показаний вольтметра (5 — 10 В). Подключают щуп с диодом к антенне (к ротору конденсатора С2), а второй щуп — к корпусу. Подавая звуковой сигнал, настраивают конденсаторы С2, С6 и подстраивают С23, С24 по максимуму напряжения: при подключенном фидере сопротивлением 50 Ом должно быть 7 — 14 В (разброс определяется разными параметрами транзисторов). В отсутствие звука напряжение на антенне должно спадать до нуля (допускается и 0,2 — 0,3 В). Если напряжение сохраняется, это может свидетельствовать о самовозбуждении усилителя мощности.

Его устраняют уменьшением емкостей конденсаторов связи С23, СЗЗ с последующей подстройкой конденсаторов С24, СЗЗ.

Причиной самовозбуждения передатчика в момент произнесения звуков (искаженный сигнал) может быть наводка высокой частоты на микрофонный вход. В этом случае помогает включение дросселя в разрыв провода, идущего от микрофона (перед конденсатором С9).

Дроссель наматывают на кольце К7Х4Х2 из феррита ЗОВЧ, он содержит 10 витков любого провода.

Прослушивают SSB сигнал на измерительном приемнике и измеряют уровень подавления несущей. Для этого, произнося в микрофон протяжное «а», регулировкой усиления измерительного приемника (с выключенной АРУ) устанавливают показания индикатора выхода на всю шкалу. Затем отключают микрофон и расстраивают приемник так, чтобы несущая была слышна в виде тона частотой 1 — 2 кГц. Отмечают показания индикатора выхода. Если они больше чем 0,03 — 0,05 от максимального значения (что соответствует подавлению несущей на 26 — 30 дБ), уровень несущей желательно снизить уменьшением сопротивления резистора R15. Если уровень несущей получился меньше указанной величины, то это означает, что подавление избыточно и за счет увеличения уровня несущей можно повысить чувствительность приемника, увеличив соп-. ротивлемие резистора R15 или вообще исключив его.

Для более «тонкой» настройки передающего тракта на вход модулятора подают сигнал от генератора звуковой частоты амплитудой несколько милливольт (чтобы не вызвать ограничения) и снимают частотную характеристику по напряжению ВЧ на антенном выводе.

Завершают настройку точной установкой частоты опорного гетеродина, используя снятую частотную характеристику, и градуировкой шкалы настройки (например, в режиме передачи по измерительному приемнику).

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat