# С. Ткаченко

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭДЕЛЬВЕЙС»

При разработке электроакустического комплекса «Эдельвейс» автор ставил перед собой ряд задач. Необходимо было создать легко повторяемую, сравнительно несложную электроакустическую аппаратуру, обладающую высокими электрическими показателями и не требующую дефицитных элементов. Требовалось исключить быстрое моральное старение разработанного комплекса, обеспечить простоту его последующего наращивания и возможность использования его с любыми бытовыми электроакустическими установками. Нужно было найти рациональную конструктивную форму выполнения электроакустического комплекса, вписывающегося в интерьер жилой квартиры или учреждения в эстетическом и эргономическом отношениях. Немало важно было и обеспечить хороший доступ к монтажу при налаживании комплекса, его регулировке и ремонте.

Структурная схема электроакустического комплекса «Эдельвейс» изображена на рис. 1. Он состоит из четырех идентичных каналов, каждый из которых имеет темброблок (УЗ — У6), усилитель мощности (У7 — У10) и громкоговоритель (Гр1 — Гр4). На входе усилителя включен коммутатор У1 режимов работы. Для получения квазиквадрафонического звучания используется приставка У2. В качестве громкоговорителей используются широко распространенные колонки 10МАС.

Рис. 1. Структурная схема электроакустического комплекса «Эдельвейс»:

У1 — коммутатор режимов работы комплекса; И — квазиквадрафоническая приставка; УЗ, У6 — темброблоки; У7, У10 — усилители мощности

Рис. 2. Принципиальная схема коммутатора

Четыре оконечных идентичных широкополосных усилителя с гальванически связанным выходом (полоса частот от 0 до 100 кГц) образуют с двухполяр-ным блоком питания уравновешенный мост, имеющий хорошую линейность фазовой характеристики, что весьма важно для работы в режиме «Квадро.». Темброблоки обеспечивают как глубокую регулировку амплитудно-частотной характеристики всего усилителя, так и хорошее согласование усилителя по сопротивлению и уровню с различными датчиками исходного сигнала. Уместно отметить, что промежуточным нормированным сигналом выбран уровень 5 мВ. Это позволяет совместно с усилителем использовать большинство современных источников сигнала. А достаточно высокое входное сопротивление усилителя практически исключает влияние последнего на работу любого датчика сигнала.

Электроакустический комплекс обеспечивает четыре основных режима работы: «моно», «стерео», «квадра» и «квазиквадра».

Номинальная выходная мощность усилителя 20 Вт, максимальная — 36 Вт. Чувствительность усилителя 150 мВ, номинальное сопротивление нагрузки 5 Ом. Коэффициент гармоник при выходной мощности 10 Вт не превышает 0,3%. Рабочий диапазон частот усилителя составляет 10 Гц — 50 кГц. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в рабочей полосе частот не превышает ±0,5дБ Диапазон регулирования тембра на частоте 20 Гц от — 20 до +25 дБ, а на частоте 20 кГц — от — 12 до +12 лБ.

Принципиальная схема коммутатора приведена на рис. 2. Он состоит из 5-кнопочного переключателя с зависимой фиксацией. Возврат его в исходное состояние производится кнопкой В 1.5 «Квадра» (на рисунке не показана).

На рис. 3 изображена принципиальная схема одного канала усилителя (без квазиквадраприставки).

### Рис. 3. Принципиальная схема одного канала усилителя

Темброблок собран на полевых транзисторах Т1, Т2. Построение темброблока с частотнозавиоимой обратной связью улучшает частотную характеристику устройства.

В предварительном усилителе обратной связью охвачен только каскад на транзисторе Т2 через цепи, по которым проходят сигналы высших и низших частот с первого каскада. При резком увеличении НЧ сигнала слабый ВЧ сигнал проходит через регулятор тембра высших частот и усиливается вторым каскадом.

Усилитель мощности построен на транзисторах Т5 — Т11 по принципу операционного усилителя с дифференциальным входом. Связь между каскадами гальваническая. Усилитель через резистор R26 охвачен отрицательной обратной связью. Нулевой потенциал на нагрузке в режиме покоя устанавливают подстроечным резистором R21. Наличие этих резисторов делает работу усилителя стабильной.

При усилении сигнала ток, проходящий через нагрузку, создает на ней падение напряжения, которое прикладывается к базе транзистора Т6. На выходе усилителя при этом появляется сигнал в про-тивофазе с основным сигналом, что приводит к уменьшению усиления по напряжению. Отрицательная обратная связь начинает действовать с приходом сигнала, а глубина ее пропорциональна выходному напряжению.

На транзисторах ТЗ, Т4 собран стабилизатор напряжения питания темброблока.

На рис. 4 приведена принципиальная схема квазиквадрафонической приставки. Она выполнена на двух транзисторах. Разностные сигналы снимаются со стоков транзисторов.

Питание приставки стабилизировано.

Принципиальная схема блока питания изображена на рис. 5.

Внешний вид усилителя показан на рис. 6, вид сзади — на рис. 7, вид сверху и снизу — на рис. 8 и 9 соответственно.

Рис. 4. Принципиальная схема квазиквадрафонической приставки

Рис. 5. Принципиальная схема блока питания

Монтаж электронного блока, размеры которого 410x110x310 мм, выполнен на симметричных печатных платах.

Регуляторы тембра и общий регулятор громкости — счетверенные, дополнительный регулятор громкости «тыла» — спаренный. Монтаж входных цепей, подключение регуляторов громкости и тембра выполнены экранированным проводом.

Транзисторы 77 и Т2 — К.П103 с любым буквенным индексом. Транзисторы П307 можно заменить на П308, П309. В оконечном каскаде можно использовать транзисторы П702, КТ802 — КТ805.

Рис. 6. Внешний вид усилителя

Рис. 7. Вид усилителя сзади

Рис. 8. Вид усилителя сверху

Постоянные резисторы МЛТ-0,25. Резисторы R33, R34 — проволочные. Подстроечные резисторы R3, R12, R21, R28 — CП3-1A.

Электролитические конденсаторы — К50-6 или ЭТО.

Рис. 9. Вид усилителя снизу

Рис. 10. Принципиальная схема устройства для проверки транзисторов

Рис. 11. Амплитудно-частотная характеристика усилителя

Налаживание усилителя начинают с установки нулевого потенциала на выходе оконечного усилителя. Для этого движок резистора R21 устанавливают в среднее положение, R28 — в положение нулевого сопротивления. Вход усилителя мощности должен быть при этом закрыт. Вместо нагрузки подключают миллиамперметр с током полного отклонения 50 мА. Включают усилитель и, изменяя сопротивление резистора R21, добиваются нулевого значения тока. Затем отключают миллиамперметр и подсоединяют к выходу, параллельно с эквивалентом нагрузки, осциллограф, а на вход подают, синусоидальный сигнал частотой 20 кГц и уровнем 100 мВ. Подстроенным резистором R28 добиваются уменьшения искажения типа «ступенька». Сопротивление резистора увеличивают до момента, когда едва заметная «ступенька» начинает перемещаться по синусоиде. Дальнейшее увеличение сопротивления приведет к увеличению тока покоя усилителя и уменьшению КПД.

После отключения напряжения питания вход оконечного усилителя закрывают. Включив миллиамперметр в «плюсовую» цепь питания усилителя мощности (эквивалент нагрузки отключен), подают питающее напряжение и измеряют ток покоя. Он должен быть не более 6 — 10 мА. После установки тока покоя усилителя включают миллиамперметр последовательно эквиваленту нагрузки и резистором R21 корректируют нулевой потенциал на выходе усилителя (если в этом есть необходимость). На этом установку режима усилителя по постоянному току можно считать законченной.

Налаживание темброблока начинают с подбора пар полевых транзисторов. Для этого необходимы осциллограф, звуковой генератор, ламповый вольтметр и омметр. Для проверки транзисторов необходимо собрать устройство, схема которого изображена на рис. 10. Для подключения транзистора следует использовать панельку (чтобы избежать нагрева транзистора). Питают это устройство от стабилизированного источника напряжением 18 В.

Подбор режима работы транзистора и определение коэффициента усиления по переменному напряжению начинают с подачи на вход синусоидального сигнала частотой 1000 Гц и уровнем 500 мВ. Изменяя сопротивление сначала стоковой нагрузки, а затем — истоковой (исходное положение резистора 500 Ом), добиваются максимальной, но неискаженной синусоиды на экране осциллографа. Уменьшив входное напряжение до 100 мВ, измеряют переменное напряжение на выходе устройства ламповым вольтметром. Коэффициент усиления будет равен показанию вольтметра, деленному на 100. Тумблером BI отключают питающее напряжение и подключают стоковую нагрузку к омметру, отмечают показания прибора.

Подобрав восемь транзисторов с близким коэффициентом усиления и малым разбросом стоковой нагрузки (не более 2 кОм), впаивают транзисторы в темброблок. Резисторы стоковой нарузки берут со средним сопротивлением.

Включив усилитель, покаскадно резисторами истоковой нагрузки добиваются одинакового коэффициента усиления каскадов. Затем устанавливают регуляторы тембра и проверяют частотную характеристику предварительных усилителей.

Усилители, собранные по предложенной схеме (см. рис. 2) и настроенные указанным методом, имеют одинаковую частотную характеристику, приведенную на рис. 11.

Налаживание квазиквадрафонического преобразователя заключается в подборе идентичных полевых транзисторов, имеющих малый коэффициент усиления, и подборе истоковой и стоковых нагрузок (стоковые нагрузки должны быть одинаковыми).

Приставка считается настроенной в том случае, когда на вход А подается сигнал частотой 1000 Гц и уровнем 100 мВ, а на выходах А1 и В1 сигнал равен 100 мВ. При подаче на вход В такого же сигнала на выходах А1 и В1 сигнал также равен 100 мВ. Если одновременно на входы А и В подать аналогичный сигнал, то на выходах А1 и В1 уровень сигнала должен быть минимальным.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat