# В.Шушурин

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Усилитель предназначен для высококачественного воспроизведения квадрафонических, стереофонических и монофонических программ.

Музыкальная выходная мощность усилителя не менее 4X50 Вт, синусоидальная при коэффициенте гармоник не более 0,15% — 4x30 Вт. Номинальный диапазон рабочих частот 20 Гц — 20 кГц. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в номинальном диапазоне рабочих частот не превышает ± 1,5 дБ. Коэффициент гармоник в интервале частот 20 Гц — 20 кГц при выходной мощности 100 мВт — 30 Вт не превосходит 0,15%. Коэффициент интермодуляционных искажений (соотношение уровней сигналов 60 Гц и 7 кГц 4:1) при выходной мощности 100 мВт — 30 Вт менее 0,3%. Отношение сигнал/шум при выходной мощности не более 4X30 Вт составляет не менее 74 дБ. Номинальная чувствительность каждого канала усилителя 400 мВ. Рассогласование каналов усиления по чувствительности не превышает 2 дБ. Входное сопротивление (на частоте 1000 Гц) не менее 47 кОм, выходное — не более 0,1 Ом. Коэффициент демпфирования не менее 80. Входное сопротивление подключаемых громкоговорителей должно быть равно 8 Ом.

Диапазон регулировки амплитудно-частотной характеристики на частоте 30 Гц составляет не менее ±13 дБ, на частоте 10 кГц +20... — 10 дБ. Разбаланс амплитудно-частотных характеристик в интервале частот 100 — 6300 Гц не менее 2 дБ.

Переходное затухание между каналами на частоте 315 Гц составляет не менее 48 дБ, на частоте 1 кГц — не менее 44 дБ, на частоте 5 кГц — не менее 42 дБ, на частоте 10 кГц — не менее 38 дБ.

Функциональная схема усилителя изображена на рис. 1. Усилитель состоит из четырех идентичных каналов, каждый из которых содержит два функционально законченных блока: предварительный усилитель У1 и оконечный усилитель У2. Общими для всех каналов являются блок питания и устройство индикации УЗ. Предварительный усилитель повышает уровень входного сигнала до значения, достаточного для нормальной работы мощного выходного каскада, а также компенсирует потери усиления, вызываемые цепями частотной коррекции. Так как все четыре канала усилителя совершенно идентичны, рассмотрим работу только одного из них.

С одного из входных разъемов сигнал через переключатели входов Bl, В2 поступает на регулятор громкости R5 и далее на вход предварительного усилителя У1. Переменным резистором R9 корректируют амплитудно-частотную характеристику усилителя в области средних частот, R13 — в области высоких частот и R17 — в области низких частот.

С выхода предварительного усилителя сигнал поступает на оконечный усилитель У2, а с него — на разъемы для подключения громкоговорителей и головных телефонов.

Для индикации включения усилителя и работы каждого канала служит блок УЗ. В качестве индицирующих элементов используются светодиоды.

Принципиальная схема предварительного усилителя показана на рис. 2. Он выполнен на транзистоpax Т1 — ТЗ. На транзисторе 77 собран усилитель напряжения, а на транзисторе Т2 — эмиттерный повторитель, необходимый для нормальной работы цепей регулировки тембра. Регуляторы тембра низких и высоких частот построены по традиционной схеме. Для коррекции частотной характеристики усилителя в области средних частот используется последовательная LC цепочка (L1C11). Необходимая глубина коррекции средних частот в каждом конкретном случае может быть установлена подбором резистора R18. После усиления каскадом на транзисторе ТЗ сигнал поступает на оконечный усилитель.

Амплитудно-частотные характеристики усилителя при различных положениях регуляторов тембра приведены на рис. 3, а частотные характеристики цепей тонкомпенсации на рис. 4.

Принципиальная схема оконечного усилителя на мощных выходных транзисторах изображена на рис. 5. На его входе включен дифференциальный усилитель (транзисторы T1, T2). Это позволяет свести к минимальному дрейф «нуля» на выходе оконечного усилителя.

Рис. 1. Функциональная схема усилителя: У1 — предварительный усилитель; У2 — оконечный усилитель; УЗ — блок питания и устройство индикации

С выхода предварительного усилителя сигнал через разделительный конденсатор С1 и фильтр нижних частот R1C2 подводится к базе транзистора T1, которая соединена с общим проводом через резистор R2. К базе транзистора Т2 через делитель напряжения R13R16 подводится часть выходного сигнала, что создает глубокую отрицательную обратную связь по напряжению. Дифференциальный каскад сравнивает потенциал на выходе усилителя с нулевым потенциалом, и, если по какой-либо причине постоянное напряжение на выходе становится отличным от нуля, вырабатывается сигнал рассогласования (сигнал пропорциональный разности потенциалов напряжения на базах транзисторов T1, T2). Этот сигнал поступает на один из входов дифференциального каскада в такой полярности, чтобы привести постоянное напряжение на выходе усилителя к нулевому уровню.

Цепочка R3R5R6R10C3 служит для подачи на базы транзисторов T1, T2 небольшого отрицательного смещения, необходимого для компенсации разброса параметров указанных транзисторов. Подстроечным резистором R5 устанавливают «нулевой» потенциал на выходе усилителя.

С выхода дифференциального каскада сигнал поступает на транзистор Т4, усиливается и через резистор R15 подается на согласующий эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторе Т5. Возможное самовозбуждение усилителя на высоких частотах устраняют конденсатор С5 и цепочка R4C4.

Рис. 2. Принципиальная схема предварительного усилителя

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика усилителя

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика цепей тонкомпенсации

Pиc. 5. Принципиальная схема оконечного усилителя

С эмиттера транзистора Т5 сигнал поступает на транзисторы 77, Т9 и 77 (см. рис. 1) и через диоды ДЗ — Д6, предназначенные для создания начального смещения на базах транзисторов Т5, Т6, на транзисторы TS, T10 и Т2 (см. рис. 1). Подстроенным резистором R18 предварительно устанавливают ток покоя усилителя мощности.

Блок питания (его схема приведена на рис. 1) состоит из силового трансформатора Tpl и двух выпрямителей. Первый выпрямитель собран на диодах Д1 — Д4 и предназначен для питания оконечных усилителей. В связи с тем, что ток, потребляемый от этого выпрямителя, изменяется в больших пределах, для устранения резких колебаний питающего напряжения применены конденсаторы С9, С10 большой емкости.

Второй выпрямитель собран на диодах Д5, Д6. Он предназначен для питания предварительных усилителей.

Конструкция и детали. Конструктивно усилитель выполнен в металлическом корпусе. На передней панели расположены регуляторы усиления, баланса, тембра, переключатели входов, выключатель питания и элементы индикации. К задней панели прикреплены платы оконечных усилителей, на ней же установлены входные и выходные разъемы. Кроме того, задняя панель является радиатором, на котором размещены мощные выходные транзисторы.

В усилителе использованы постоянные резисторы МЛТ (УЛМ), подстроечные — СП4-1в, переменные СПЗ-23 и СПЗ-12 (регуляторы баланса). Электролитические конденсаторы — К50-6, К50-18, ЭТО-2, остальные конденсаторы — КМ, КЛС, МБМ.

Входные и выходные разъемы унифицированные СГ-5, переключатель входов и рода работ П2К, сетевой переключатель ПК-Н4-11. Предохранители Пр1 — Пр8 быстродействующие ВПЗ, сетевой предохранитель ПМ-3.

Силовой трансформатор — стандартный ТПП322-127/220-50. Катушка индуктивности L1 намотана на кольцевом сердечнике из феррита М2000НМ (типоразмер К20Х12Х6) проводом  ПЭВ-1 0,08. Число витков — 2800.

Налаживание усилителя несложно и при использовании проверенных деталей сводится к установке подстроечным резистором R5 (см. рис. 5) на выходе нулевого потенциала. В случае необходимости R18 (см. рис. 5) устраняют «ступеньки». Ток покоя каждого оконечного усилителя не должен при этом превышать величины 50... 100 мА.

Окончательная настройка усилителя сводится к проверке работы всех органов управления, коммутации и индикации. Все параметры, указанные в начале статьи, после проведения регулировочных работ должны получиться автоматически.

Необходимо отметить, что все работы по регулировке должны производиться с подключенными к выходам усилителя эквивалентами нагрузок постоянными резисторами сопротивлением 8 Ом и мощностью рассеивания не менее 25 Вт. Режимы работы транзисторов измерялись вольтметром ВК7-9.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat